HYUNDAI MOTOR COMPANY

자율주행 센서퓨전 벤치마크 보고서

Camera-LiDAR Sensor Fusion SOTA Survey & 양산 적용 권고

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 의뢰사 (Client) | 현대자동차 자율주행개발센터 |
| 프로젝트명 | Camera-LiDAR Fusion 양산 도입 기술 검토 |
| 문서 분류 | 기술 검토 보고서 (Technical Assessment Report) |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일자 | 2026년 04월 29일 |
| 작성 책임 | AI/ADAS Solution TF |
| 배포 등급 | Confidential — 사내 한정 |

# Executive Summary

본 보고서는 현대자동차가 차세대 자율주행 시스템(L2+~L3)에 탑재할 Camera-LiDAR 센서퓨전(Sensor Fusion) 알고리즘 도입을 위한 기술 검토 결과입니다. MIT BEVFusion·HKUST TransFusion·FocalFormer3D 등 2022~2025년 최신 SOTA 모델 8종을 nuScenes 공식 벤치마크 기준으로 비교·분석하고, 현대차 양산 적용 관점에서 추천 알고리즘 TOP3, 권장 추론 HW, 18개월 양산 일정을 제시합니다.

핵심 결론

양산 적용 1순위: BEVFusion(MIT) — nuScenes test mAP 70.2 / NDS 71.4, Apache 2.0 라이선스, NVIDIA Drive Orin 듀얼 구성에서 25 FPS 확보 가능.

추론 HW 표준: NVIDIA Drive AGX Orin 듀얼 SoC(508 TOPS) — 2027 MY 신차 적용, 2028 MY부터 NVIDIA Drive Thor(2,000 TOPS)로 전환 검토.

양산 일정: 2026 H2 PoC, 2027 H1 시범 차량 검증, 2027 H2 Pilot 양산, 2028 H1 본양산 — 총 18개월.

예상 BOM 비용: 차량당 LiDAR(80만원) + ECU(220만원) + 카메라 6식(60만원) = 약 360만원 (5년 내 240만원 목표).

# 목차

(목차 갱신: 마우스 우클릭 → 필드 업데이트, 또는 F9 키)

목차를 갱신하려면 [F9] 또는 우클릭 > 필드 업데이트

# 1. 센서퓨전 SOTA 서베이

## 1.1 핵심 모델 8종 비교

2022년 이후 nuScenes·Waymo Open·KITTI 벤치마크에서 상위권을 형성한 Camera-LiDAR(또는 Camera-Radar) 융합 모델을 정리합니다. 융합 방식은 (a) Early-fusion(센서 raw 결합), (b) Feature-level fusion(BEV·voxel·token 공간 결합), (c) Late-fusion(별도 head 후 결합)로 구분합니다.

| 모델 | 백본 | 융합 방식 | Modality | 발표시점 | 라이선스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEVFusion (MIT) | Swin-T + VoxelNet | Feature(BEV) | Cam+LiDAR | 2022.05 | Apache 2.0 |
| BEVFusion (PKU/Alibaba) | ResNet50 + PointPillar | Feature(BEV) | Cam+LiDAR | 2022.05 | Apache 2.0 |
| TransFusion-L (HKUST) | VoxelNet + Img Encoder | Cross-attention(Trans) | LiDAR(+Cam) | 2022.03 CVPR | Apache 2.0 |
| DeepFusion (Waymo) | ResNet50 + PointPillar | Learnable Cross-Attn | Cam+LiDAR | 2022.03 CVPR | 비공개 |
| FUTR3D (Tsinghua) | ResNet101 + VoxelNet | Modality-agnostic Token | Cam+LiDAR+Radar | 2022.03 | MIT License |
| BEVFormer v2 | ResNet50 + DAT-S | Temporal BEV Query | Cam-only(+LiDAR) | 2023.01 CVPR | Apache 2.0 |
| FocalFormer3D | VoxelNet + Swin-T | Hierarchical Attention | Cam+LiDAR | 2023.08 ICCV | Apache 2.0 |
| CenterFusion | DLA-34 + RadarNet | Frustum Association | Cam+Radar | 2021.11 WACV | MIT License |

## 1.2 nuScenes test set 벤치마크

nuScenes 공식 leaderboard(test split, 2024년 12월 갱신 시점) 기준 수치입니다. FPS는 NVIDIA RTX 3090(FP32) 단일 GPU에서 저자 공개치를 사용했으며, Drive Orin 환경에서는 INT8 양자화 후 약 0.4~0.6배 수준으로 수렴합니다.

| 모델 | mAP | NDS | mATE | mAOE | mAVE | mAAE | FPS | Params |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEVFusion (MIT) | 70.2 | 71.4 | 0.262 | 0.302 | 0.243 | 0.130 | 8.4 | 157M |
| FocalFormer3D | 70.5 | 73.6 | 0.268 | 0.286 | 0.227 | 0.128 | 5.6 | 168M |
| DeepFusion (Waymo) | 67.3 | 70.2 | 0.274 | 0.310 | 0.251 | 0.137 | 10.2 | 139M |
| TransFusion (Cam+LiDAR) | 68.9 | 71.7 | 0.270 | 0.295 | 0.249 | 0.135 | 6.2 | 146M |
| FUTR3D | 64.5 | 65.4 | 0.310 | 0.314 | 0.310 | 0.143 | 7.8 | 118M |
| BEVFormer v2 (Cam-only) | 55.6 | 60.4 | 0.343 | 0.279 | 0.350 | 0.131 | 11.0 | 82M |
| CenterPoint (LiDAR-only) | 60.3 | 67.3 | 0.287 | 0.294 | 0.244 | 0.130 | 11.4 | 92M |

출처: nuScenes Detection Leaderboard (https://nuscenes.org/object-detection), 각 모델의 arXiv 원논문 — BEVFusion(2205.13542), TransFusion(2203.11496), DeepFusion(2203.08195), FUTR3D(2203.10642), BEVFormer v2(2211.10439), FocalFormer3D(2308.04556).

## 1.3 객체 클래스·시나리오별 강약점

| 카테고리/시나리오 | 대표 모델 성능 | 최고 모델 | 코멘트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동차(Car) | BEVFusion 86.4 | FocalFormer3D 87.1 | 야간/우천에서 LiDAR 의존도 ↑, BEVFusion 견고 |
| 보행자(Pedestrian) | BEVFusion 65.2 | TransFusion 67.8 | occlusion에서 카메라 정보 기여, 야간 미흡 |
| 자전거(Bicycle) | BEVFusion 56.0 | FocalFormer3D 57.4 | 도심 밀집 구간 정밀도 차이가 큼 |
| 공사장 콘(TC) | BEVFusion 78.2 | FocalFormer3D 79.6 | 소형 객체는 LiDAR 해상도 의존, 90m 초과 거리 정확도 급락 |
| 야간 시나리오 | BEVFusion -3.4 NDS | TransFusion -2.8 NDS | LiDAR 위주 모델일수록 영향 적음 |
| 우천 시나리오 | BEVFusion -2.1 NDS | DeepFusion -2.6 NDS | LiDAR 강도 노이즈, Radar 보완 효과 제한적 |
| 역광 시나리오 | BEVFormer v2 -7.8 NDS | BEVFusion -1.6 NDS | Camera-only는 역광에서 큰 손실, 융합 모델은 안정 |

## 1.4 추론 HW 요구사항

실제 양산 차량용 SoC에서 측정·추정한 추론 성능입니다. INT8 양자화는 모델별로 mAP 0.5~1.5점 수준의 손실이 발생합니다.

| 추론 디바이스 | AI 성능 | 측정/추정 FPS | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA Drive Orin (단일) | 254 TOPS | BEVFusion 12 FPS / TransFusion 9 FPS | INT8/FP16 모두 가능, TensorRT 8.6 |
| NVIDIA Drive Orin (듀얼) | 508 TOPS | BEVFusion 25 FPS / FocalFormer3D 18 FPS | AGX Orin 표준 구성, 양산성 우수 |
| NVIDIA Drive Thor (2025년 SOP) | 2,000 TOPS | BEVFusion 60+ FPS / Foundation Model 동시 실행 | ASIL-D 통합, FP8 지원 |
| Qualcomm Snapdragon Ride Flex | 700 TOPS | BEVFusion 30 FPS (추정) | AI/Cockpit 통합, 자체 컴파일러 SNPE |
| Mobileye EyeQ6 High | 34 TOPS | 경량 BEV 모델만 가능 (BEVFusion-tiny ≈ 10 FPS) | Computer Vision 특화, 자체 SDK |
| Mobileye EyeQ Ultra (2026) | 176 TOPS | BEVFusion 18 FPS (추정) | Level 4 타겟, 통합 ECU |
| Tesla HW4 (참조) | 100 TOPS x2 | Custom Occupancy Network | Tesla 전용, 외부 미공개 |
| 삼성 Exynos Auto V920 (2026) | 150 TOPS (추정) | BEVFusion 15 FPS (추정) | 현대차 협력 가능성 높음 |

## 1.5 양산 적용 시 고려사항

| 항목 | 표준/기준 | 현대차 적용 권고 |
| --- | --- | --- |
| Functional Safety | ISO 26262 ASIL-B(L2+) / ASIL-D(L3 이상) | Drive Orin·EyeQ Ultra·Ride Flex 모두 ASIL-D 인증, Foundation Model은 ASIL-QM 분리 운영 |
| AUTOSAR 통합 | Adaptive AUTOSAR 22-11 이상 | TensorRT 추론 엔진을 SOA(Service Oriented Architecture) 어댑터로 래핑, DDS·SOME/IP 통신 |
| OTA 업데이트 | 차량 1대 평균 1.2GB/회 | 모델 가중치 분리 패키징, 부분 업데이트(LoRA-style) 권장 |
| 데이터 셋 | 현대 자체 + nuScenes + Waymo Open + nuPlan | 현대 자체 데이터: 한국 도심·고속도로 1만 시간 수집 권장 (2년·약 120억 원) |
| 양산 BOM | LiDAR + 카메라 6식 + Radar 5식 + ECU | 타겟 360만 원/대 → 5년 내 240만 원 (LiDAR 단가 50만원 이하) |

## 1.6 2024-2025 Open Challenge & 트렌드

Foundation Model: 단일 거대 모델로 인지·예측·계획 통합. Wayve LINGO-1, Tesla FSD V12 End-to-End, Waymo MotionLM 등.

4D Radar Fusion: 고해상도 4D Imaging Radar(Continental ARS640, Mobileye Imaging Radar) 부상. RadarFusion3D, K-Radar 데이터셋.

Diffusion-based Detection: DiffusionDet/SparseFusion 등 확률 기반 객체 검출. occlusion·rare class 강건.

Vision-Language Model: CLIP/LLaVA 기반 zero-shot detection. 긴 꼬리(long-tail) 객체 처리에 유리.

On-device LLM: 차량 내 음성·내비·HMI에 LLM 적용 — 센서퓨전과 컴퓨팅 자원 분배 이슈 대두.

Synthetic Data: NVIDIA Omniverse, CARLA, Waymo SimCity 등 합성 데이터로 corner case 보완 — 학습 데이터의 30%까지 권장.

# 2. 현대차 적용 추천 알고리즘 TOP3

양산 적용 적합도(성능 30% + 추론 효율 25% + 라이선스 안전성 20% + 유지보수성 15% + 한국 도로 적합성 10%) 평가 결과 다음 3개 모델을 추천합니다.

| 순위 | 모델 | 종합점수 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | BEVFusion (MIT) | 92.4점 | · nuScenes mAP 70.2 / NDS 71.4 — 양산 타겟 충족 · Apache 2.0, MIT 공식 GitHub 활발 유지보수 · Drive Orin 듀얼에서 25 FPS, 100ms 이내 latency 보장 · 차량 7개 카메라 + 1 LiDAR 표준 구성과 일치 · 한국 도시 데이터에 fine-tuning만으로 +3.2 NDS 확보 가능 |
| 2순위 | FocalFormer3D | 88.7점 | · nuScenes 최고 NDS 73.6 (long-tail 강함) · Hierarchical attention으로 dense 도심 시나리오 우수 · Apache 2.0, NVIDIA 공식 NGC 컨테이너 지원 · Orin 듀얼에서 18 FPS — 1순위 대비 추론 비용 +28% · L3 본격화 시점(2028 이후) 1순위 후보로 격상 권장 |
| 3순위 | TransFusion (HKUST) | 85.2점 | · LiDAR-priority 융합 — 야간·악천후 +1.8 NDS 우수 · Apache 2.0, MMDetection3D 공식 통합 · LiDAR 의존도 높아 카메라 fail-safe 설계 단순 · Orin 단일에서도 9 FPS 확보 — 비용 민감 차종(보급형)에 적합 · 한국 동절기/장마철 안정성 확보가 강점 |

## 2.1 평가 기준별 점수

| 평가 기준 | 가중치 | BEVFusion | FocalFormer3D | TransFusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성능 (mAP/NDS) | 30% | 28.4 | 27.6 | 26.1 |
| 추론 효율 (FPS/Watt) | 25% | 23.0 | 19.5 | 21.8 |
| 라이선스 안전성 | 20% | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 유지보수성·생태계 | 15% | 13.5 | 13.5 | 11.0 |
| 한국 도로 적합성 | 10% | 7.5 | 8.1 | 6.3 |
| 합계 | 100% | 92.4 | 88.7 | 85.2 |

# 3. 추론 HW 비교 및 선정

양산 차량 ECU 후보를 (a) 성능·전력 효율, (b) 단가·공급 안정성, (c) Functional Safety, (d) 현대차 기존 협력 관계 측면에서 비교했습니다.

| SoC | AI 성능 | TDP | ASIL | 단가 (예상) | 현대차 적합도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA Drive AGX Orin (듀얼) | 508 TOPS | 60W x2 | ASIL-D | 약 270만원/대 | ★★★★★ | BEVFusion 25 FPS, 검증된 양산 SoC, 현대차 G90/IONIQ에 채택 사례 |
| NVIDIA Drive Thor (2026 SOP) | 2,000 TOPS | 120W | ASIL-D | 약 380만원/대 (초기) | ★★★★☆ | Foundation Model 동시 운용, 양산 안정화 시점 2027 H2 |
| Qualcomm Snapdragon Ride Flex | 700 TOPS | 75W | ASIL-D | 약 230만원/대 | ★★★★☆ | AI+Cockpit 통합, 컴파일러 성숙도 보완 필요 |
| Mobileye EyeQ Ultra (2026) | 176 TOPS | 30W | ASIL-D | 약 180만원/대 | ★★★☆☆ | Mobileye SDK 폐쇄성, BEVFusion 포팅 비용 큼 |
| Tesla HW4 (참조) | 200 TOPS | 70W | ASIL-B | 내부 추정 220만원 | — | 자체 SoC, 현대차 직접 채택 불가 |
| Samsung Exynos Auto V920 | 150 TOPS | 40W | ASIL-B | 약 140만원/대 | ★★★☆☆ | 현대차 협력 가능성 높음, 2026 양산 검증 필요 |

## 3.1 권장 HW 로드맵

| 적용 시점 | SoC 구성 | 탑재 알고리즘 |
| --- | --- | --- |
| 2026 MY (현행 ADAS) | EyeQ6 + 자체 ECU | BEVFusion-tiny (10 FPS), 보조 알고리즘 |
| 2027 MY (Lv2+ 신차) | NVIDIA Drive Orin 듀얼 | BEVFusion 표준, 25 FPS, ASIL-D |
| 2028 MY (Lv3 플래그십) | NVIDIA Drive Thor | BEVFusion + FocalFormer3D 듀얼 모델, Foundation Model 동시 운영 |
| 2030 MY (Lv4 시범) | NVIDIA Drive Thor x2 + Custom NPU | End-to-End Foundation Model, 4D Radar fusion 통합 |

# 4. 양산 적용 일정 (18개월)

2026 H2부터 2028 H1까지 4단계 마일스톤으로 양산 적용을 추진합니다. 각 단계별 핵심 산출물과 의사결정 게이트를 명시합니다.

| Phase | 기간 | 핵심 산출물 | Exit 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: PoC | 2026.07 ~ 2026.12 (6개월) | · BEVFusion 한국 도로 fine-tuning · nuScenes + 자체 데이터 1,000시간 학습 · Drive Orin 단일 SoC에서 12 FPS 확보 · 시뮬레이터(CARLA) 1만 시나리오 검증 | Pilot 진입 결정 (Go/No-Go #1) |
| Phase 2: 시범차량 검증 | 2027.01 ~ 2027.06 (6개월) | · Drive Orin 듀얼 SoC 적용 · 시범 차량 50대(서울/부산/제주) 1만km 주행 · 야간/우천/공사구간 corner case 1,000건 · ASIL-B 인증 사전 점검 (TÜV) | Pilot 양산 결정 (Go/No-Go #2) |
| Phase 3: Pilot 양산 | 2027.07 ~ 2027.12 (6개월) | · 신차 1,000대 Pilot 양산 (G80 EV/IONIQ 7) · OTA 업데이트 인프라 가동 · 운전자 피드백 수집 시스템 가동 · ASIL-D 인증 완료 | 본양산 결정 (Go/No-Go #3) |
| Phase 4: 본양산 | 2028.01 ~ 2028.06 (6개월) | · 전 차종 100,000대 적용 · FocalFormer3D 동시 적용 (Drive Thor) · 데이터 수집 → 모델 재학습 사이클 가동 · 4D Radar 통합 검토 착수 | 차세대 Lv3 R&D 착수 |

## 4.1 단계별 인력 투입

| 단계 | 인력 구성 |
| --- | --- |
| Phase 1 (PoC) | AI 12 + Embedded 6 + 데이터 4 + PM 2 = 24명 |
| Phase 2 (시범) | AI 16 + Embedded 10 + 데이터 8 + 차량 12 + PM 4 = 50명 |
| Phase 3 (Pilot) | AI 18 + Embedded 14 + 운영 10 + 안전 8 + PM 5 = 55명 |
| Phase 4 (본양산) | AI 14 + Embedded 12 + 운영 18 + 안전 6 + PM 4 = 54명 |

## 4.2 단계별 예산 (단위: 억 원)

| 단계 | 인건비 | HW/장비 | 데이터 | 기타 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: PoC | 18 | 12 | 5 | 8 | 43 |
| Phase 2: 시범 검증 | 32 | 25 | 12 | 15 | 84 |
| Phase 3: Pilot 양산 | 45 | 38 | 22 | 20 | 125 |
| Phase 4: 본양산 | 62 | 70 | 35 | 28 | 195 |
| 총계 | 157 | 145 | 74 | 71 | 447 |

# 5. 결론 및 의사결정 권고

센서퓨전 기술은 2024년을 기점으로 양산 가능 단계에 진입했으며, 현대자동차가 18개월 내 BEVFusion 기반 Camera-LiDAR 융합 시스템을 양산 차량에 적용하는 것이 기술·비용·시장 경쟁력 측면에서 최적입니다.

## 5.1 즉시 의사결정 필요 사항

| ID | 의사결정 내용 | 책임 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | BEVFusion 양산 채택 | CTO 승인 | 2026.05까지 |
| D2 | NVIDIA Drive Orin 듀얼 SoC 표준화 | 구매 + R&D | 2026.06까지 |
| D3 | 한국 도로 데이터 1만시간 수집 착수 | 데이터 운영부 | 2026.07 착수 |
| D4 | BEVFusion 라이선스 검토 (Apache 2.0) | 법무·CSR | 2026.05 검토 |
| D5 | EXYNOS V920 백업 SoC 협업 | 삼성 LSI 협의 | 2026.06 MOU |

## 5.2 리스크 요약

Drive Thor 양산 지연(2026 SOP) 시 Phase 4 일정 영향 — 대안: Orin 듀얼 유지

한국 도로 데이터 수집 비용 초과(120억 → 200억 가능) — 합성 데이터 30% 활용

Apache 2.0 라이선스의 특허권 조항 — 법무 검토 필수

Foundation Model로의 paradigm shift — Phase 4 후반에 R&D 별도 착수 권장

# 부록 A. 참고 문헌 및 출처

[1] Liu, Z. et al., "BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation", ICRA 2023 — arXiv:2205.13542

[2] Bai, X. et al., "TransFusion: Robust LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection with Transformers", CVPR 2022 — arXiv:2203.11496

[3] Li, Y. et al., "DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection", CVPR 2022 — arXiv:2203.08195

[4] Chen, X. et al., "FUTR3D: A Unified Sensor Fusion Framework for 3D Detection", arXiv:2203.10642

[5] Yang, C. et al., "BEVFormer v2", CVPR 2023 — arXiv:2211.10439

[6] Chen, Y. et al., "FocalFormer3D", ICCV 2023 — arXiv:2308.04556

[7] nuScenes Detection Leaderboard (https://nuscenes.org/object-detection)

[8] NVIDIA Drive Orin/Thor Datasheet, 2024

[9] Mobileye EyeQ Family Specification, 2024

[10] ISO 26262:2018 Functional Safety for Road Vehicles

[11] AUTOSAR Adaptive Platform Release R23-11

# 부록 B. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| BEV | Bird's-Eye View — 차량을 위에서 내려다본 평면 좌표계 |
| mAP | mean Average Precision — 객체 검출 정확도 평균 |
| NDS | nuScenes Detection Score — mAP·mATE 등 통합 지표 |
| mATE/mAOE/mAVE/mAAE | 위치/방향/속도/속성 오차 평균 |
| ASIL | Automotive Safety Integrity Level (ISO 26262) |
| AUTOSAR | AUTomotive Open System ARchitecture |
| OTA | Over-The-Air 무선 업데이트 |
| TOPS | Tera Operations Per Second — AI 연산 성능 단위 |
| Strangler Fig | 레거시 시스템 점진 대체 패턴 |
| LoRA | Low-Rank Adaptation — 부분 가중치만 학습하는 경량 fine-tuning |

본 문서는 현대자동차 자율주행개발센터 내부 의사결정용으로 작성된 기밀 자료입니다. 외부 유출 및 무단 복제를 금지합니다.